Safonau Gofod ac

Amwynder Tai Amlfeddiannaeth

Mae deall a chadw at y safonau ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn hanfodol i landlordiaid ddarparu amgylcheddau byw diogel a chyfforddus i denantiaid. Mae'r canllaw hwn wedi'i ddatblygu i amlinellu'r canllawiau gofod ac amwynder allweddol sy'n ofynnol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth.

Rhan Un: Safonau Gofod Tai Amlfeddiannaeth

Gofynion Gofod ar gyfer Llety a Rennir sydd â Chyfleusterau a Rennir

(yn cynnwys y gegin, y lolfa, yr ystafell ymolchi a'r toiled):

| Ystafell | Maint | Cynllun | Gofynion Gofod |
| --- | --- | --- | --- |
| Ystafelloedd Gwely | Sengl | Gyda lolfa ar wahân | 6.5m² |
|  |  | Heb lolfa ar wahân | 10m² |
|  | Dwbl | Gyda lolfa ar wahân | 10m² |
|  |  | Heb lolfa ar wahân | 15m² |

Wrth ddarparu llety i denantiaid lluosog sy'n rhannu cyfleusterau, dylid bodloni'r canllawiau gofod gofynnol canlynol:

| Ystafell | Nifer y Meddianwyr | Gofynion Gofod |
| --- | --- | --- |
| Cegin | 1-2 Berson | 5.5m² |
|  | 3-6 o Bobl | 7m² |
|  | 7-10 o Bobl | 10.5m² |

Tudalen 1

Gofynion Gofod ar gyfer Llety Hunangynhwysol

(defnydd unigryw o gyfleusterau eu hunain):

Ar gyfer eiddo lle mae gan denantiaid ddefnydd unigryw o'u cyfleusterau eu hunain, mae'r safonau canlynol yn berthnasol:

| Math o Lety | Nifer yr Ystafelloedd | Cynllun | Gofynion Gofod |
| --- | --- | --- | --- |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Sengl | Un Ystafell | Lolfa/Cegin/Ystafell Wely | 13m² |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Ddwbl |  |  | 15m² |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Sengl | Dwy Ystafell | Lolfa/Cegin | 10m² |
|  |  | Gydag ystafell wely ar wahân | 6.5m² |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Ddwbl |  | Lolfa/Cegin | 13m² |
|  |  | Gydag ystafell wely ar wahân | 11m² |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Sengl | Dwy Ystafell | Lolfa/Ystafell Wely | 10m² |
|  |  | Gyda chegin ar wahân | 5.5m² |
| Fflat Un Ystafell/Fflat Ddwbl |  | Lolfa/Ystafell Wely | 15m² |
|  |  | Gyda chegin ar wahân | 5.5m² |

Nodiadau Pwysig i Landlordiaid:

Y safonau gofod hyn yw'r isafswm a dderbynnir at ddibenion arolygu Tai Amlfeddiannaeth.  Fodd bynnag, os bydd tai amlfeddiannaeth yn cael eu haddasu, efallai y bydd safonau a gofynion Rheoli Datblygu Cynllunio neu Reoli Adeiladu ychwanegol. Gallai fod isafswm safonau gofod ar waith ar gyfer fflatiau, a chyfrifoldeb y perchennog yw bodloni'r HOLL feini prawf angenrheidiol.

Ystafelloedd Ymolchi: Nid oes gofyniad isafswm maint ar gyfer ystafelloedd ymolchi ac ystafelloedd cawod, ond dylai fod digon o le i alluogi person i newid a sychu'n hawdd yn yr ystafell lle mae'r bath neu’r gawod.

Canllaw yn unig yw’r enghreifftiau a ddarperir ac mae Cyngor Caerdydd yn derbyn y gallai cyfuniadau neu feintiau amgen o ystafelloedd ac ati fod yn dderbyniol mewn rhai sefyllfaoedd at ddibenion trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth.

Tudalen 2

Sylwer:

Rhan Dau: Safonau Amwynder Tai Amlfeddiannaeth

Amwynderau Toiled ac Ystafell Ymolchi mewn Llety a Rennir:

A screen shot of a computerDescription automatically generated

RHAID i doiledau ac ystafelloedd ymolchi  gael eu darparu mewn ystafell gaeëdig wedi’i dylunio a’i hawyru’n ddigonol, naill ai:

- 	yn y llety byw, neu

- 	yn rhesymol agos at y llety byw

Dylid darparu o leiaf y canlynol:

| Cyfleusterau Ystafell Ymolchi: RHAID i bob toiled gynnwys basn golchi dwylo gyda k j chyflenwad digonol o ddŵr oer a dŵr poeth cyson |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toiledau: | Nifer y Meddianwyr | Nifer |  | Cynllun |  |
|  | Hyd at 4 Meddiannwr | 1 Toiled |  | Mae hwn yn gallu bod yn yr ystafell ymolchi/gawod |  |
|  | 5 Meddiannwr | 1 Toiled |  | Mewn adran ar wahân |  |
|  | 6 Meddiannwr | 2 Toiled |  | Mae’r rhain yn gallu bod yn yr ystafell ymolchi/gawod |  |
|  | Rhwng 7 a 10 o Feddianwyr | 2 Doiled |  | I toiled i fod mewn adran ar wahân i'r ystafell sy’n cynnwys bath/cawod) |  |
|  | Rhwng 11 a 15 o Feddianwyr | 3 Thoiled |  | I toiled i fod mewn adran ar wahân i'r ystafelloedd sy’n cynnwys bath/cawod) |  |
| Ystafell Ymolchi: RHAID i ystafell sy'n cynnwys bath neu gawod, ond nid o reidrwydd toiled neu fasn golchi h dwylo gynnwys cyflenwad digonol o ddŵr oer a dŵr poeth cyson. |  |  |  |  |  |
| Ystafell Ymolchi: | Nifer y Meddianwyr |  | Nifer |  |
|  | Pob 5 Meddiannwr |  | 1 Ystafell Ymolchi |  |

Amwynderau Toiled ac Ystafell Ymolchi mewn Llety Hunangynhwysol:

Pan fo cyfleusterau ystafell ymolchi at ddefnydd unigryw aelwyd unigol, h.y. mewn fflatiau hunangynhwysol neu fflatiau un ystafell unigol, rhaid darparu o leiaf y canlynol:

- Toiled

- Bath neu gawod â chyflenwad cyson a digonol o ddŵr poeth ac oer.

- Basn golchi dwylo

RHAID i doiledau ac ystafelloedd ymolchi  gael eu darparu mewn ystafell gaeëdig wedi’i dylunio a’i hawyru’n ddigonol, naill ai:

- 	yn y llety byw, neu

- 	yn rhesymol agos at y llety byw

Tudalen 3

| Dylid darparu o leiaf y canlynol: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cwcer | Nifer y Meddianwyr | Cynllun |
|  | Hyd at 5 Meddiannwr | 1 Cwcer Llawn (1 ffwrn a 4 hob) |
|  | Hyd at 7 Meddiannwr | 1 Cwcer Llawn (1 ffwrn a 4 hob) AC o leiaf un opsiwn coginio amgen (e.e. ffrïwr aer/microdon) |
| Sinc | Hyd at 5 Meddiannwr | 1 Sinc (Gyda dŵr poeth ac oer a bwrdd draenio) |
|  | Hyd at 7 Meddiannwr | 1 Sinc (Gyda dŵr poeth ac oer a bwrdd draenio) A pheiriant golchi llestri |
| Arwyneb Gwaith | Hyd at 5 Meddiannwr | 2.0 Metr Llinol Sylwer – rhaid gosod arwyneb gwaith o 500mm o leiaf wrth ymyl pob cwcer. |
|  | Pob Meddiannwr Wedi Hynny | 0.5 Metr Llinol Ychwanegol Fesul Meddiannwr |
| Storio Nwyddau Sych | Fesul Meddiannwr | 1 Uned Sylfaen (500mm) NEU 1 Uned Wal (1000mm) Sylwer – ni chaniateir storio bwyd yn y lle o dan yr uned sinc a’r draeniwr. |
| Storio mewn Oergelloedd | Fesul Meddiannwr | 1 silff mewn oergell AC un silff mewn rhewgell, fesul person |

Amwynderau Cegin mewn Llety a Rennir:

Dylid darparu o leiaf y canlynol:

RHAID darparu nifer digonol o socedi trydanol. Argymhellir bod o leiaf 2 soced dwbl yn cael eu darparu yn ychwanegol at soced y cwcer.

Tudalen 4

Amwynderau Cegin mewn Llety Hunangynhwysol:

Pan fo cyfleusterau ystafell ymolchi at ddefnydd unigryw aelwyd unigol, h.y. mewn fflatiau hunangynhwysol neu fflatiau un ystafell unigol, rhaid darparu o leiaf y canlynol:

|  | Cwcer o faint digonol i gynnwys hob â 2-4 cylch gyda ffwrn neu ficrodon. |
| --- | --- |
|  | Uned sinc (gyda draeniwr) gyda chyflenwad digonol o ddŵr poeth oer a chyson. |
|  | Arwyneb gwaith ar gyfer paratoi bwyd, o faint sydd o leiaf 1m x 0.6m Sylwer – rhaid gosod arwyneb gwaith o 500mm o leiaf wrth ymyl pob cwcer. |
|  | Dylid darparu oergell sydd o leiaf o faint safonol o dan y cownter YNGHYD Â rhewgell (yn ogystal â'r oergell) NEU byddai un oergell/rhewgell safonol yn bodloni'r gofyniad hwn. |
|  | Cwpwrdd ar gyfer storio bwyd ac offer, gyda sylfaen safonol sydd o leiaf o faint 500mm NEU uned wal (sy’n 1000mm). |
|  | Digon o socedi trydanol. Argymhellir bod o leiaf 2 soced dwbl yn cael eu darparu yn ychwanegol at soced y cwcer. |

Tudalen 5

Cysylltwch â ni:

Diben y ddogfen hon yw rhoi arweiniad yn unig. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyngor a ddarperir neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy’r:

Post:

Bridgend County Borough Council,

Swyddfeydd Dinesig,

Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr.

CF31 4WB

trwy e-bost: enquiries@srs.wales

neu dros y ffôn: 0300 123 6696.

Tudalen 5